1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavebný objekt:	SO 11 - ALTÁNOK A SPEVNENÉ PLOCHY

Názov Stavby: 	SO 11 - ALTÁNOK A SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto stavby: 		Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica, p.č. 4582/1

Investor: 		Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica

Autor projektu: 		Ing. arch Jakub Melicherčík

Stupeň projektu: 		Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu (resp. udržiacie

práce)

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU DOKONčENEJ STAVBY

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Banskej Štiavnici na pozemku, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 4582/1, výmera: 25 412 m², druh pozemku: ostatná plocha, vlastník: Mesto Banská Štiavnica, nachádzajúcom sa v katastrálnom území: Banská Štiavnica, obec: Banská Štiavnica, okres: Banská Štiavnica, vedený Okresným úradom v Banskej Štiavnici – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1, vrátane zázemia pre štadión s priestormi pre uskladnenie materiálov a zázemie štadióna.

Stavebné objekty:

- SO 11 - ALTÁNOK A SPEVNENÉ PLOCHY

2.1 Kapacity a plošné bilancie

Navrhovaná stavba je navrhnutá na parcele p.č. 4582/1, LV 1, katastrálne územie: Banská Štiavnica, umiestnenie pozemku : 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, spôsob využitia : 30 - Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné

Výmera parcely = 25 412 m2

Vlastník : Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 01 Banská Štiavnica

2.2 Charakteristika územia a príprava územia

Predmetná lokalita sa nachádza v meste Banská Štiavnica a je súčasťou športového areálu, kde sa nachádza atletický ovál s futbalovým ihriskom, tribúnou a prevádzkovou budovou.

V súčasnosti je uvažovaná parcela využívaná mestom Banská Štiavnica resp. klubom FK Sitno Banská Štiavnica.

Zo stavebných prác sa realizujú spevnené plochy a altánkom s prípojkou na elektriku napojenej z jestvujúceho objektu.

Terén je rovinatý. Prístup k štadiónu zostáva z existujúcich spevnených plôch  Športovej ulice. Parkovanie je zabezpečené na samostatných plochách. Areál štadiónu je oplotený.

3. PODKLADY K VYPRACOVANIU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- vstupné rokovania s investorom na rozsah zámeru

- obhliadka pozemku

- katastrálna snímka a LV

- geodetické zameranie územia

4. STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE

  - Funkčné riešenie

- Objekty:

- SO 11 - ALTÁNOK A SPEVNENÉ PLOCHY

4.1.1 	SO 11 - ALTÁNOK A SPEVNENÉ PLOCHY

-Realizujú sa spevnené plochy a altánkom s prípojkou na elektriku napojenej z jestvujúceho objektu. Predmetný altánok bude fungovať, ako prestrešenie pre verejnosť, ako aj ako zázemie štadióna v rámci skladovej časti kontajnera, ktorý je súčasťou stavebného objektu altánku.

4.2 Technické riešenie – búracie práce, výkopové práce, odvodnenie, vybavenie

Búracie práce budú vykonané hlavne v častiach výmeny jestvujúcich spevnených plôch.

Výkopové práce zahŕňajú výkop pätiek pre základové pásy a základové pätky pod nosnú časť stĺpov altánku.

Vysavba:

SO 11:

- Altánok  (s kontajnerom) - 90,28 m2,

- Spevnené plochy 86m2

- El prípojka

- Kanalizačná prípojka na odvodnenie altánku

- Zábradlie + bránka cca 45m s riešením s ukotvením do zeme (vertikálne delenie cca 800cm vzdialené od seba s možnou úzkoprofilovou diagonálnou výplňou).

4.2.1 SO 11 - ALTÁNOK A SPEVNENÉ PLOCHY

Altánok bude osadený na pôvodnej spevnenej betónovej ploche, ktorá sa upraví a bude obetónovaná základovým pásov, s pätkami pre osadenie nosnej konštrukcie dreveného skeletu altánku spojenú s kontajnerom. Konštrukcia altánku bude riešená, ako drevený skelet spojený s osadeným kontejnerom, prekrytých plochou strechou s drevenými krokvami (následne osadným OSB dosiek a prekrytých „Fatrafolom“. Spevnená plocha sa bude realizovať zo zámkovej dlažby odstránením pôvodnej vrstvy a osadením nových konštrukčných vrstiev chodníka so zámkovej dlažby (200x100x60xm). Súčasťou spevnených plôch budú aj osadenie žľabov na odvodnenie spevnených plôch v zmysle situácie a osadenie obrubníkov.

Kontajner 1: Použité športové náčinie bude uskladnené, v objekte kontajnera, ktorý bude súčasť objektu altánku. Toto náčinie bude uskladnené v jednom námornom kontajnery. Môže byť použitý napr. kontajner ISO 40 DV. Vonkajšie rozmery tohto kontajnera sú 12193x2438x2591 mm (dl x š x v). Vnútorné rozmery kontajnera sú 12033 x 2350 x 2390 mm (dl x š x v). Kontajner bude umiestnený na existujúcej betónovej ploche pôvodného altánku, kde sa čiastočne upraví podklad dodetonovaním, pred osadením kontajnera. Farebnosť kontajnera bude biela mierne do béžová (presný RAL odtieň v antracitovej farbe RAL: 7016 (7016-7012,resp. niečo medzi), so všetkými nutnými podkladovými vrstvami pre udržanie trvácnosti farby, odkonzultovať pred realizáciou so zhotoviteľom).

Obr.1 Námorný kontajner ISO 40

Možná úprava kontajneru v rámci altánku do budúcna, pretvorenie na odbytový altánok:

7. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba a jej využívanie nevyvolá negatívne vplyvy na životné prostredie. Pri výstavbe dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať zemné práce a podkladné vrstvy.

Úlohou zhotoviteľa stavených prác je zabrániť znečisťovaniu vozoviek, znižovať prašnosť kropením prípadne skladovaním sypkých materiálov v obaloch alebo uzavretých skladoch.

Stavebná činnosť musí byť vykonávaná v zmysle hygienických predpisov.

Odpadové materiály vzniknuté pri výstavbe a pri búracích prácach budú mať zväčša charakter zeminy a stavebnej sute. Tieto odpadové materiály sa buď použijú na miesta určené investormi alebo sa uložia na skládku TKO.

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa:

- Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

- Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov

Zneškodnenie odpadov:

Výkopová zemina  zaradená do kategórie odpadov ako ostatný, sa uloží na riadenú skládku odpadu alebo po dohode s investorom sa z časti použije na zásyp terénnych nerovností.

Odpady charakteru stavebnej sute budú odvezené na riadenú skládku odpadu. Pri spracovaní projektu nebola preverená lokalita pre uloženie odpadov - predpoklad do 20km.

Likvidácia odpadov

Pri realizácii stavby sa predpokladá vznik týchto odpadov:

17 05 04 		Zemina a kamenivo iné

17 02 01			Drevo

17 02 03	 		Plasty

17 03 02			Bitúmenové zmesi iné

17 04 05 		Železo alebo oceľ

15 01 04			Obaly z plastov

15 01 04 		Obaly z kovu

17 01 01 		Betón

(odpady bez nebezpečných vlastností - tzv. OSTATNE ODPADY)

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zemné práce realizovať podľa STN 733050. Križovanie a súbeh podzemných vedení realizovať podľa  STN 736005.

Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce. Potrebné je dodržať povinnosti dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči pracovníkom a povinnosti pri odovzdávaní staveniska v zmysle § 3 až §10. Z hľadiska staveniska a skládok na stavenisku je nutné dodržať §15 a §16.

Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete a ďalšie prekážky pod a nad zemou. Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií.

U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom č.264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a stavebné výrobky musia vyhovovať požiadavkám zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch.

Vrchné vrstvy ihrísk a bežeckého oválu musia spľňať požiadavky na priepustnosť, rovinatosť a odolnosť podľa STN EN 14877 Povrchy pre športoviská – syntetické povrchy pre vonkajšie športové zariadenia.

Pri výstavbe je nutné dodržiavať nasledovné právne predpisy:

zákon 330/96 Z.z. v znení neskorších predpisov

- vyhláška 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

a technických zariadení

- zákon č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti

technických zariadení

- zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

- zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z.

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- V projekte každá zmena materiálov, všetky prvky, farby a povrchové úpravy budú odsúhlasené investorom a projektantom.

- V prípade zistenia odlišnosti materiálov, rozmerov a konštrukčných riešení jestvujúcich konštrukcií na stavbe oproti projektovej dokumentácii je nutné kontaktovať generálneho projektanta.

- Inštalované športové zariadenie musí spĺňať príslušné revízne a bezpečnostné normy.

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom.

10. ZÁVER

Jedná sa o dobudovanie zázemia areálu štadiónu, ktoré zlepší dnešnú situáciu.

Termín realizácie

Predpokladaná doba výstavby sa odhaduje na 2 mesiace, s ohľadom na vhodné poveternostné podmienky pre zachovanie technologických postupov jednotlivých prác.