BANSKÁ ŠTIAVNICA - ALTÁNOK

Posúdenie drevených prvkov Altánku

Zaťaženie:   STN EN 1991-1-1 Všeobecné zaťaženia

Výpočet zaťaženia:                                                          kN/m2                γ               kN/m2

1. Krytina Tatrafol  2 kg/m2                             ....  .  ....   0,020               1,35          0,027

2. OSB dosky 22 mm  ......... 0,022 . 7,0 kN/m3  .......  ..  0,154               1,35           0,207

3.  Krokvy po 85 cm  0,10 . 0,20 . 6,5 kN/m3 . 100/85 = 0,152               1,35           0,206

Stále zaťaženie ........................................         ...........     0,326               1,35  .....    0,440

Sneh : S = µ . Ce . Ct . Sk

Pri plochej streche je µ1 = 0,8 ,  Ce ,  Ct = 1,  s = 2,0 kN/m2

Sneh S = 0,8 . 1,0 . 1,0 . 2,0 kN/m2   .............. ..........      .1,600                1,50   ...   2,400

Celkom zaťaženie ........................................................ ...1,926 kN/m2   .................2,84 kN/m2

Krokvy 100/200 mm

q/m´  = 2,84 kN/m2  . 0,85 m = 2,41 kN/m´

Krokva 10/20 cm   dĺžky 4,92 m ...................l = 4,75 m

A=10. 20 = 200 cm2   W= 1/6 10 .202  = 666,66 cm3

I = 1/12 . b . h3  = 1/12 . 10 . 203  = 6666,66 cm4

Mmax= 1/8 . q. l2

Mmax= 1/8 . 2,41. 4,752  = 6,79 kNm =679000 Ncm

Napätie Rjd  = Mmax  : W .........679000 Ncm : 666,66 cm3 = 1018,51 N/cm2

Rjd = 12,00 MPa   = 1200 N/cm2

Posúdenie : 1018,51 N/cm2   <    1200 N/cm2   .........vyhovuje !

Záver:

Krokvy z rasteného dreva SM/J prierezových rozmerov 100/200 mm kladené osovo  po max. 850 mm na dané zaťaženie vyhovujú

TRÁMY 150/150 mm

P = q . l/2 = 2,41 . 4,92:2= 5,928 kN

A= 2.P = 11,856 kN

Mmax = A . 0,82 – P . 0,82

Mmax. = 11,856 . 0,82 – 5,928 . 0,82 = 9,721 – 4,860 = 4,860 kNm = 486000 Ncm

Trám: 150/150 mm     W = 1/6 15 . 152 = 562,5 cm3

Napätie Rjd  = Mmax  : W = 486000 Ncm : 562,5 cm3 = 864,00  N/cm2 ,

Rjd = 1020 N/cm2       Posúdenie : 864,00  N/cm2   <    1200 N/cm2   ..vyhovuje !

STĹPIKY 150/150 mm, dl. 2,6 m

Zaťaženie na stĺp:

2,84 kN/m2 . 2,5 m . 2,5 m = 17,75 kN

Stĺp: 0,152 . 2,6 . 6,0 . 1,35 =  0,47 kN

Zaťaženie celkom: ........N = 18,22 kN

A= 15 . 15 cm = 225 cm2

Λ = l / i  = 260 : ( 0,2887 . 15) = 60,03  ..................c = 1,4

Rcd = ( N . c ) : A = ( 18,22 . 1,4 )  : 225 cm2 = 113,36 N/cm2

Posúdenie : 113,36 < 1200 N/cm2 .....................  konštrukčný návrh

Stĺpiky z rasteného dreva SM/J prierezových rozmerov 150/150 mm dl. 2,6 m vyhovujú.

Tuhosť objektu ako celku:

Tuhosť altánku je zabezpečená diagonálnym stužením zvislých nosných konštrukcií – stĺpikov a OSB doskami pribitými na krokvy v strešnej rovine.

V Banskej Bystrici, október 2020                                                  Ing. Ján Ďurica

Ukotvenie stĺpika  na drevený prah je možné

pomocou  plechových L uholníkov ( dostupných na stavebnom trhu ) a skrutiek. Ukotvenie prahu do betónovej podlahy sa realizuje lepenými kotvami Hilti ukotvenými do betónu, prevlečenými cez prah a zaskrutkovanými.

.